科目三考试全程16项详细流程

01 上车准备

02 模拟灯光操作

03 起步

04 路口右转弯

05 掉头

06 路口直行

07 路口左转弯

08 通过公交车站

09 加减挡操作

10 会车

11 超车

12 直线行驶

13 变更车道

14 通过人行横道

15 通过学校区域

16 靠边停车

17 考试难点

18 科三四件事

因为科目三是路考，不仅仅考察技术，对应变能力也有要求，而且科目三全程16个考试项目，每个项目又操作复杂，细节特别多。

科二难在技术，科三难在细节和应变。

考试全程注意观察仪表盘，发现安全带未系、车门未关等警告及时处理。保持平稳心态，每个项目结束后立即准备下一项操作，避免因紧张导致操作失误。

0 通用要求：

0.1 打灯操作包括：打灯、等三秒，观看对应后视镜确认安全，转动方向盘，转向灯掉落后3秒内补上，还要记得关灯；（上右下左）

0.2 全程二档(江高考场，除特殊情况)：起步一档，马上加到二档；加减档，减档可直接由四档减到二档；

0.3 全程注意观察仪表盘，发现安全带未系、车门未关等警告及时处理。时刻知道自己跑的速度，挂的档位，注意档位和速度的匹配；

0.4 点刹可多点，不能漏点，如果跟车距离太短，也可多次点刹减速；

01 上车准备

检查车辆外观，调整座椅、后视镜

第一次上车后，首先要做“两调一系五检查”，调整座椅至合适自己的位置，调整内、外后视镜，暂不系安全带（因为接下来要绕车检查），手刹拉起、空档、灯光档位关闭、拔杆复位（做一次交替）、仪表盘检查确认标识。

听到语音提示“请学员做好考试准备，并进行指纹验证”，然后进行指纹验证。指纹仪位于方向盘左侧空调出风口下方。并进行人脸验证。

身份验证成功后，语音播报：“指纹认证成功，身份认证成功，请等待考试指令，现在开始考上车准备操作，请开始考上车准备操作”后，靠近车身，（自左前车门向后）绕车一周，观察后方确认安全后打开车门上车。逆时钟绕车，就是下车后，先车尾，再车头；

02 模拟灯光操作

考察灯光使用能力

第二次上车，再次检查或复位一下灯光按钮和扭杆；系好安全带，拉扯一下卡扣是否稳固？

白天考试学员在起步前，考生听到语音提示“下面开始模拟夜间灯光使用，请按照语音提示进行操作”后，考生应开始灯光操作。

语音结束后操作时间有5秒钟，不能抢答，操作不正确或超时直接挂科。

做完一个灯光，要记住此时灯光状态，便于下一个灯光操作，如操作远光时，不会自动回到近光状态，双闪会回，转到小灯时，下一个操作通常要先将小灯转到大灯，然后再切换扭杆的远光、近光、双闪。

03 起步

先观察，再起步

“起步前两试五确认”，试试离合、刹车高低，确认卡扣、手刹、空档、灯光档位、仪表盘。

当听到语音提示“请起步”后，“一打二踩三挂四看五放六瞟七半联动”，打左转向灯（大于3秒），踩刹车、离合，将档位挂入一档，（左扭头）看左后视镜，确认安全后，放下驻车制动器（要放到底，确保放到位并检查仪表盘），瞟一下仪表盘确认相关操作标识显示，稍快抬至半联动定住，右打点方向盘，松开脚刹，松开离合，关闭转向灯（需要时）。加油（也可不加），及时换到二档。

平路起步时，松离合到半联动前不需要加油，稍停顿，稳住，等车动后边缓加油缓松离合，直到完全松开。

在坡路起步时禁止后溜。

04 路口右转弯

右转转小弯，打右灯+点刹减速

要预先变道到右转车道。

当听到语音提示“前方路口右转弯”后，开右转向灯（大于3秒）后，箭头位置点刹减速，右边、后方观察安全后按导向箭头车道右转至行车道。

优先通行顺序：转弯让直行，右转让左转，都是直行时让右边的直行优先通行。

05 掉头

在指定区域完成掉头

掉头前要选择到可掉头车道

掉头之前换二挡或一档，速度降到20km/h以下。掉头前选择允许掉头的虚线区域，打左转向灯观察对向车道。有中央隔离带的路口需越过斑马线再掉头，窄路可采用"两进一退"方式。禁止在人行横道、网状线区域掉头。

当听到语音提示“前方请掉头”后，考生应打左转向灯（大于3秒），标志位置点刹减速（或停车），换入低速挡，靠右行驶，随后通过（左）后视镜观察左后方交通情况，确认安全后才能动方向盘，驶入掉头区域（十字路口中间位置，要确认前方、左边距离是否足够，不够时，可考虑借道）。对于多车道道路，可能需要到最左侧车道掉头。（有的教练教的是在路口停车挂一档，确认后再起步掉头）

驶入掉头区域时应左右观察路况，确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭左转向灯，一档及时升到二档（如果是用一档掉头）。

06 路口直行

注意观察路况与信号灯，提前点刹减速

当听到语音提示“前方通过路口”后，考生应减速慢行（刹车），观察道路交通情况，按照信号灯指示行驶，通过路口时，车速应低于30km/h。

路口内禁止停车。注意交通信号灯变化，黄灯亮起时已过停止线的车辆继续通行。

路口内可以切换不同车道，如切到右车道方便做超车项目；

让行：转弯让直行，右转让左转，都是直行让右边的直行优先通行。

07 路口左转弯

左转转大弯，打左灯+点刹减速

提前进入左转弯车道。

当听到语音提示“前方路口左转弯”后，开左转向灯（大于3秒）后，在左转标识处点刹减速，左边、后方观察安全后按导向箭头车道左转至行车道。

让行：转弯让直行，右转让左转，都是直行让右边的直行优先通行。

08 通过公交车站

提前点刹减速，不要抢行

通常没有语音提示，考生应在站台前5米左右点刹减速或在进入该区域前车速低于30km/h，左右（扭头）观察，注意避让公交车辆及行人，禁止鸣笛催促。确认安全后方可通过。

09 加减挡操作

完成从2挡至4挡的加减挡位操作。

当听到语音提示“请完成加减档动作”后，考生应该将速度提升后，将挡位逐级加到4挡，并在4挡保持5秒（约55米左右距离）行驶时间后，减速并逐级将挡位减至2挡（有的考场可直接由4档降到二档）。

加减挡操作注意挡速匹配。一挡不超20km/h,二挡20-30km/h,三挡30-40km/h。换挡时左手稳住方向盘，右脚离开油门，离合器踩到底。禁止低头看挡，禁止越级加挡。

加档时机：如踩下油门，发动机声音变大，而车速提高不大，说明动力充足，可换入高一级档位；

减档时机：如果发动机声音变低（转速下降），车速逐级下降，说明动力不足，应迅速减档。减一级档位后，如果能保持稳速行驶或加速行驶，说明换档时机合适。

不低头，瞟速度表确认速度，加油到25，二档换三档，加油到35码，三档换四档，加油到40码，保持行驶5秒后，踩刹减速到30码以下，四档换二档；

要在确定与前车特别是考试车（速度更慢，需要的距离更长）有足够长的安全距离才做加减档，在5秒过程里，要备要刹车；

① 右脚轻踩油门到25后悬空；

② 左脚踩离合二升三后松开；

③ 右脚轻踩油门到35后悬空；

④ 左脚踩离合三升四后松开；

⑤ 右脚重踩油门到40后轻倚刹车；

⑥ 保持行驶5秒约55米左右；

⑦ 右脚轻踩刹车到30后轻倚油门；

⑧ 左脚踩离合四降二后慢松；

10 会车

注意控制车速，并保持安全距离

会车时减速靠右（点刹，稍打盘靠右），保持1.5米横向间距。注意避让其他车辆（不能紧急避让），不能压非机动车道线。夜间会车切换近光灯，遇对向车辆使用远光灯可闪灯提醒。狭窄路段会车，必要时停车让行。

11 超车

提前打转向灯，注意观察路况，左变道+右变道

超车需要确保车辆在右边或中间车道，有时需要提前自主变道，变到右边，以在左边超车。

当听到语音提示“请完成超车动作”后，考生应打左转向灯（大于3秒）

同时通过“左后视镜”观察左后方交通情况，确认安全后方可向左转动方向盘45度，驶入左侧车道进行超车。（后方车辆在后视镜中一半位置（靠车身）时才安全）

超过被超车辆，确认与被超车辆保持安全距离（大概30m）后，打右转向灯（大于3秒），同时通过“右后视镜”观察右后方，确认安全后驶入原车道正常行驶。（考试时，并不需要真实的被超车辆，当左变道完成后，需车正行驶到路正中，因为后续右变道时需要打右转向灯三秒，确认安全后才可以右变道。）

当不具备超车条件时，可等待条件允许时，完成超车动作，禁止右侧超车。

超车不得妨碍其他车辆行驶。以下四种情况不得超车：① 后车已经开始或正在超车时；② 前车正在超车时；③ 与左对方车辆有相遇可能时；④ 前车示意变道时。

通常要求150米内完成；

12 直线行驶

摆正方向，控制车辆直行

当听到语音提示“请保持直线行驶”后，考生应目视前方，双手控制好方向盘，保持车辆直线行驶。严禁骑压道路分界线。车速宜保持在25左右。

视线放远（150m以外），余光选择参照物(左挡风玻璃夹角不断与左侧虚线重合，或左雨刮器顶点不断与右侧虚线重合，用余光瞄左后视镜，看虚线和车身平行约2指宽)，确认车辆在车道内的相对位置，20秒内要通过后视观察后方车辆情况，前面有障碍要适当减速；

手要放松，不要紧握死扣，避免紧张出现无意识转动方向盘；

早调少调，轻打慢回，方向盘要包在车道两边的虚线内，如果超出就一定要调整了，不然会压线。

如果多打或回得过快，可能会判定为控制方向盘不稳。

13 变更车道

打转向灯，观察后再并线

当听到语音提示“请变更车道”后，考生应打转向灯（大于3秒），同时通过后视镜观察后方交通情况，还要略左转头直接看左侧后视镜盲区，确认安全后，转动方向盘变更车道。

（后方车辆在后视镜中一半位置（靠车身）时才安全）

当不具备变更条件（纵向20m横向1m的安全距离）时，考生应减速慢行，等待条件允许后进行变更车道。

严禁连续变更两条车道。通常要求在100米内完成；

14 通过人行横道

应减速、停车避让行人

当听到语音提示“前方通过人行横道”后，考生应点刹减速或在进入该区域前车速低于30km/h。

若有行人通过，请把车辆停在停止线外等候，在行人通过人行横道后方可通过。

左脚放离合，右脚放脚刹，时刻准备刹车让行；

15 通过学校区域

提前减速，注意避让

通常没有语音提示，在标识牌后5米左右，点刹减速，在标识牌30米左右，考生应减速慢行（点刹），或在进入该区域前车速低于30km/h（通常有限速标志），左右（扭头）观察，注意避让学生，确认安全后方可通过。项目结束后会有语音提示通过学校区域（江高考场）；

右脚放脚刹，时刻准备刹车让行；

16 靠边停车

右变道+一次靠右横移

通常要提前变道到右边车道。

当听到语音提示“请靠边停车”后，考生打右转向灯（大于3秒）

同时通过右后视镜观察右后方交通情况，确认安全后，将车辆平行停放在小于路沿石（或者道路边缘实线）30厘米以内处，但不能压到路沿石（或者道路边缘实线），停稳车辆，拉起驻车制动器（此后才可以放掉脚刹），摘空档，熄火（有的不需）、确认左侧安全，右手开门、关门，门要关紧，可看仪表盘检查。

（由于各地方细则有所不同，实际考试规则请咨询当地驾校/教练或车管所。）

PS： 听到语音提示“考试合格，请下车”或“考试未通过，请下车”后，观察左后方交通情况，确认安全后，打开车门下车，下车后关闭车门，考试完毕。

可考虑在停车位置前50米处，降到一档。

30度角用雨刮器上的点往边线靠，提前回，打一个保守点的点（正常点靠右），右打左回，左打右回，再看后视镜，如果整体过宽，右打左回、左打右回，正常是微微的前宽后窄，也就是底宽顶窄，如果较大的前宽后窄，要右打左回，如果是较大的前窄后宽，要左打右回。前行右靠时，镜中底沿对应车头；

如果第一次考试不合格，语音提示“考试不合格，重新开始考试”，请不要立即下车，应当按照语音提示或者安全员提示操作。

17 考试难点

17.1 速度与挡位不匹配

关于高挡低速和高速低挡的错误，需注意，换挡前，一定要把速度加到或降到与挡位相匹配的速度上，然后再切换挡位。

行驶过程中，记得每隔八秒用余光瞄一眼速度表，这样可以防止这种错误的发生。

逢5加档，逢0减档；

17.2 直线行驶方向跑偏

在驾驶过程中许多学员因为担心行驶轨迹不是直线而故意放慢车速，这种行为是不可取的。

这样反而会增加车辆的行驶轨迹发生偏移的可能性，所以应该保持合理速度匀速行驶。

虽然在直线行驶过程中不能大幅度地转动方向盘，但是如果遇到考试前未能对车辆及时调整到位或者车辆行驶后才发觉行驶轨迹仍然有偏移直线的现象，可以小幅度地转动方向盘，一般控制在5度左右。

这样，行驶较长距离后可以使车辆轨迹慢慢趋向直线，然后再将方向盘回正即可。

17.3 靠边停车超过30cm

科目三考试中，明确要求靠边停车时车身与边线距离不能超过30cm，但是这样的距离让学员很难把握，很多学员停车距离路边太远。

17.4 容易出现细节失误

不管是科目二、还是科目三，学员们还有两个地方容易造成考试失误，一个就是紧张、一个就是粗心大意，一定要注意考试的细节，如果因为忘系安全带、开转向灯而挂掉，真是太憋屈了。

18 科三四件事

18.1 会停车，会起步：遇到情况可以随时停车，起步后要加油，及时换到二档；

18.2 加减档

18.3 靠边停车

18.4 细节落实到转向灯和刹车：转向灯打后，等三秒，观察后视镜及盲区，确认安全后，打方向；

速度控制到30以下就是减到2档；学校、公交区域、路口、会车时要点刹减速；